新客户快速上手手册-M版

- 上手流程

- 确认清单 → 核对接口 → 断电安装 → 装天线 → 插卡 → 上锁 → 通电核查 → 验收

初次使用设备，建议按照以上流程完成设备的安装和使用。

- 确认清单

下载产品说明书，

在说明书内找到产品清单，核对手里的设备是否和清单符合:

- M51Hv产品清单

- 核对接口

- 前面板说明：

- 用钥匙（配件袋内），打开设备锁

- 硬盘&SD卡槽→存储必须

- SIM卡槽→流量卡上线必须

- 钥匙打开设备锁			  硬盘盒				  SIM卡槽

- 后面板说明：												     		 点击获取接口说明：

- 以下为后面板常用接口：	   												  M51&52Hv接口说明-FAQ

- 电源→DC 8~36V，必须												  M32Hv接口说明-FAQ

- 摄像头接口→1-8个，录像必须											  M16Hv接口说明-FAQ

- 4G天线→设备上线必须												  M15Hv接口说明-FAQ

- GPS天线→设备定位必须

- 显示屏VOUT→查看视频/设备调试

- 后面板接口总览图

- 断电安装

- 车辆需先断电，再安装设备

- 优先考虑电源开关，其次保险盒

- 建议红线（12V/24V）→电源开关正极				电源开关			 开关阀			保险盒

- 建议黑线（GND）→电源开关负极					 推荐值			 推荐值			推荐值

- 建议黄线（ACC 线）→车辆点火开关

- 天线安装

- 4G/GPS的天线金属端与接口拧紧（如右图）

- 另一端（塑料端）建议粘贴于车顶（信号最强），其次放置于中控

- 台（如下图），黑色面朝向天空，底部有贴纸可以帮助固定。

- 中控台天线安装示例								            天线金属端与接口拧紧

- 卡片安装

- SIM 卡&物联网卡，需按卡槽标识正确方向插入,

- 插入SIM的时候为了防止卡片外壳（B、C）脱落，最

- 好用胶纸把外壳全部粘起来,不要覆盖金属面						有SIM卡卡套可以使用SIM卡卡套

- SIM卡/物联网卡/固态硬盘/SD卡/TF卡正确插入

- 时可以感受到卡槽内部弹力，并伴随一声轻微的“咔哒”

- 声，任何暴力插入的行为可能导致卡片损毁   				 根据卡槽图标提示，对准后轻按插入卡片

- 插入机械硬盘时，需轻拉出硬盘盒把手，随后硬盘

- 盒会受力弹出

- 硬盘盒把手在机器前板的中下部

- 完成以上操作后必须使用钥匙重新锁上设备，

- 否则设备不会正常运作。常见的操作如右图：

- 状态核查

- 设备上锁后启动车辆电源，根据指示灯

- 对车辆状态进行检测：

- PWR →红色且常亮→正常运行

- GPS →绿灯常亮→定位成功

- REC	→绿灯闪烁→正在录像

- NET →绿灯常亮→设备在平台上线

- IR	→暗色→遥控器信号接受口

- 状态灯详情说明-FAQ

- 电源和指示灯状态

- 验收步骤

- 完成上述步骤以后，建议登录管理平台 →检查设备是否在线（点击下载设备在线操作手册）

- 如设备无法正常上线，建议检查 →SIM卡是否插好、SIM卡是否有流量、天线是否正确安装、设备是否已上锁、所在地区4G/GPS信号是否正常

- 建议对主机、摄像头、天线再进行一次检查 →确保已经用螺丝或贴纸固定好，防止出现偏移位置

- 建议对车辆进行一次断电重启 →用于验证设备在真实断电场景下能否自动恢复

- 常见配置

配置设备时需用遥控器对准IR口进行操作

对准设备其他部位或者对准显示屏无法控制设备

| 设备首次必须配置 | 常用软件下载 | 按需配置与常用操作 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏查询设备状态说明 | 客户端下载地址 | 平台的登入、登出 |
| 显示屏配置注册常用平台 | APP客户端下载地址 | APP登陆 |
| 显示屏配置时间/时区/校准 | 回放软件下载地址 | 查看车辆实时视频 |
| 显示屏配置录像分辨率、制式 | 平台相关其他软件下载 | 录像在线回放 |
|  |  | 录像文件导出 |

遥控器对准IR口